“Aerial Warden” Protocol Description

Contains

1.	Interface connection	2

2.	RS232/USB COM port parameters	2

3.	Protocol description	2

3.1.	Command format	2

4.	Common commands	3

4.1.	Console mode switch request	3

4.2.	Get protocol version	3

4.3.	Get hash summ	3

5.	NS TR device functions set	4

5.1.	Request get NS TR status	4

1.	PLD-CW-2000 commands set	4

1.1	Request CW status:	4

2.	HPLD-1000 devices functions set	5

2.1	Status request:	5

3.	TEC driver 2 command set	5

3.1	Request TEC driver status:	5

6.	User command set	6

6.1.	Request to get User status	6

Interface connection

Система Aerial Warden состоит из сервера и клиента.

Сервер имеет прямое соединение со всеми устройствами посредствам интерфейсов UART, USB, Ethernet.

Клиентом является любой ПК с подключением к серверу по Ethernet и располагающим Софт от производителя.

Данный документ предоставляет информацию по протоколу обмена между Сервером и Клиентом

Ethernet parameters

Клиентское ПО имеет возможность подключения к разным источникам видеоизображения и поддерживает смену расположения сервера.

Начально ПО имеет предустановленные адреса, для упрощения работы клиента.

Окно подключения имеет 2 адреса для видеопотока RTCP:

- Основная камера для штатной обработки изображения в стандартном цветовом диапазоне (RGB);

- Тепловизор, для отлавливания перепадов тепла в Инфракрасном диапазоне (IR);

Для обмена командами и телеметрией окно подключения имеет адрес Сервера и 2 порта:

- Порт отправки команд (Send)

- Порт получения телеметрии (Respond)

Рис №1 окно подключения.

Client IP: 	Dynamic

Server IP:	192.168.26.176

Mask:		255.255.255.0

IP шлюза:	192.168.26.1

Protocol description

Протокол состоит из команд для управления:

    - ОПУ

    - Камерами

    - Дальномером

    - Инерционным блоком

    - Навигационным блоком

  - Command format

All commands and responses is a JSON text string that has the following structure:

{

"source" : “user”,

"cmd" : “move”,

"value" : “data”

}

Where:

"source" - маркер источника от клиента всегда заполнен "user".

"cmd" – маркер типа команды для обработки сервером, заполнен "move". в данном случае команда описывает поворот ОПУ.

"value" – маркер вспомогательных данных, значений, для команды, заполнен “data”. не заполняется в некоторых командах.

Common commands

Protocol version name: “EVO_UC_NS_532_500_131124”

ОПУ

    - Инициализация

    - Движение аналоговое

    - Движение по координатам

Камерами

{"source" : <user>, "cmd" : <move>, "value" : <data>}

Where:

- <user> - source of command (String), “user”.

- <move> - type of command (String), two types for two cameras “rgb_zoom_fix”, “ir_zoom_fix”.

- <data> - положение подвижки камеры (double), число в интервале [0,1]

Дальномером

{"source" : <user>, "cmd" : <move>, "value" : <data>}

Where:

- <user> - source of command (String), “user”.

- <move> - type of command (String), two types for two cameras “rgb_zoom_fix”, “ir_zoom_fix”.

- <data> - положение подвижки камеры (double), число в интервале [0,1]

Инерционным блоком

{"source" : <user>, "cmd" : <move>, "value" : <data>}

Where:

- <user> - source of command (String), “user”.

- <move> - type of command (String), two types for two cameras “rgb_zoom_fix”, “ir_zoom_fix”.

- <data> - положение подвижки камеры (double), число в интервале [0,1]

Навигационным блоком

{"source" : <user>, "cmd" : <move>, "value" : <data>}

Where:

- <user> - source of command (String), “user”.

- <move> - type of command (String), two types for two cameras “rgb_zoom_fix”, “ir_zoom_fix”.

- <data> - положение подвижки камеры (double), число в интервале [0,1]

Общие команды

{"source" : <user>, "cmd" : <move>, "value" : <data>}

Where:

- <user> - source of command (String), “user”.

- <move> - type of command (String), two types for two cameras “rgb_zoom_fix”, “ir_zoom_fix”.

- <data> - положение подвижки камеры (double), число в интервале [0,1]